# 可重构月球科研站

项目策划与路演方案  修订版  2026年9月7日

## 一 项目定位

我们研究月面科研设施随任务变化进行模块换位的可能性，提出共享式板下 XY 搬运机构，使多个被动模块通过一个等待位完成平面重排。本轮交付包括八舱段原理样机、独立运行的三维仿真软件和可复查的测试记录。

核心主张是把基地布局从设计时变量变成运行时变量。当前样机研究的范围为预设平台上的水平换位；垂直堆叠、载人移动和真实月面部署列入未来研究，不作为本轮已实现能力。

## 二 应用背景与创新边界

国家航天局2025年公开材料将国际月球科研站描述为长期自主运行、短期有人参与、可扩展、可维护的综合科研设施；当时规划为2035年前基本型、2045年前拓展型。[1] 这提供了研究背景，并不代表本项目已获得任务方需求确认、投资或采购承诺。

既有研究已讨论移动栖居舱和可分离搬运平台。[2] 因此本项目不主张首次提出月面设施移动，而比较共享机构、被动模块和平台基础设施之间的成本与可靠性取舍。

| 设计点 | 潜在收益 | 对应代价或未决问题 |
| --- | --- | --- |
| 共享 XY 搬运机构 | 减少每个舱段自带驱动的需求 | 串行吞吐与单点失效；须计入平台质量 |
| 驱动位于面板下 | 降低运动部件直接暴露风险 | 板缝、维护口与密封件仍需防尘设计 |
| 等待位换位 | 使被占用目标之间的换位可执行 | 增加搬运次数与预留占地 |
| 模块位置可配置 | 适应科研协作或维护任务 | 接口、管线、遮挡与承载尚未验证 |

## 三 课程约束与交付口径

若课程要求建筑真正进行三维搬运或垂直堆叠，现有 XY 样机只能覆盖平面子问题；应在验收前明确这一差距，不能用三维画面或爆炸视图代替 Z 轴搬运。真实买方要求则需补充具体机构访谈、公开征集或项目需求证据。

# 四 样机与仿真规格

实物外形以原三维 HTML 为参照：800×600×100 mm 底座、4 mm 面板、八个60×40×25 mm轻质舱段。材料和厚度最终以牵引试验及加工结果确定。

| 部件 | 本轮功能 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| XY 机构与升降磁头 | 定位、靠近、拖动、远离 | 实机连续动作录像与位置测量 |
| 被动舱段及底部钢片 | 承受隔板牵引并保持姿态 | 不同质量、速度下的脱耦记录 |
| 面板与等待区 | 支持舱段并提供换位空间 | 面板变形、摩擦及释放稳定性 |
| 控制与供电 | 归零、运动、停机和恢复 | 限位、断电、急停测试记录 |

## 软件功能

软件提供基础换位、科研协作、维护调位和自定义目标布局。规划器用等待区分解置换循环；每次只移动一个舱段。路径在正交节点图上搜索，考虑舱段矩形外形和安全间距，并可绕开用户启用的中央封闭区。

软件提供暂停、逐阶段播放、时间轴、急停、速度设置、透视、分层、俯视和路演模式，并导出 JSON 计划与运行事件。目标重复或无路径时显示失败原因。每次重新规划均从统一初始布局开始；不支持从搬运中途重规划。

拖动段采用端点速度为零的平滑插值，转角停稳。40、80、120 mm/s为假设牵引峰值；播放倍率仅改变观看速度。预测时长含定位、吸合、分段拖动、释放和空返，不能替代实机测时。

## 验证边界

| 层级 | 本轮能给出的证据 | 不可据此推出 |
| --- | --- | --- |
| 几何与时序仿真 | 路径、终态、等待区释放、动作顺序 | 磁力、实际摩擦、热真空与寿命 |
| 桌面样机试验 | 在所测板材、质量与速度下运行 | 真实尺度载荷或月面环境适用性 |
| 应用概念 | 功能舱用途和目标布局设定 | 载人安全、气密通道和自动接驳已实现 |

# 五 执行安排与验收

| 阶段 | 工作与交付 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 先完成单舱段磁吸牵引；记录板材、厚度、质量和电源 | 完成吸合、牵引、释放；遇失败可定位原因 |
| 第2周 | 完成八舱段与等待区；核对仿真和实物坐标 | 连续完整执行基础换位；无碰撞和手动补位 |
| 第3周 | 重复测试、故障演练、路演和彩排视频 | 提交全部成功与失败记录；备份素材能独立播放 |

负责人由团队分配为机械、电控、软件、报告与路演四类角色，可兼任。预算按材料规格、数量、单价和供应来源逐项登记；不填未经询价的总额。

## 实物测试表

| 指标 | 测量方法 | 本轮建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 完整换位成功率 | 连续20次，统计无需人工干预的完成次数 | 目标≥19/20；如未达到，报告真实结果 |
| 最终定位误差 | 每次测中心相对目标中心的最大偏差 | 目标≤5 mm，结合制作精度调整 |
| 牵引质量与速度 | 逐级增加质量和速度，记录脱耦、偏转 | 报告可重复运行区间，禁止只报最好一次 |
| 释放与空返 | 观察空返时已放置舱段是否再移动 | 20次均无明显二次牵引 |
| 异常恢复 | 急停、卡滞和断电后人工确认再恢复 | 无自行重启，明确归零与重放流程 |

## 现场执行

机械操作者负责样机；讲解者负责叙事；软件操作者负责预设和画面。开场前确认初始位置P1—P8与R1—R8对应，等待位W为空。先播放基础换位，再展示中央通道封闭后的规划变化，最后回到完整目标布局。

现场保留三个层次：实物原理样机、三维仿真、事先录制的视频与三张静态步骤图。视频必须在真实样机制作后录制；软件画面只能标为仿真，不能冒充实机。故障时暂停设备并切换说明材料。

## 软件验收

检查基础换位需三次搬运，结束后W为空；检查多个循环与自定义排列；检查重复编号、封闭起点与无路径的拒绝；独立采样检查路径扫掠范围与静止舱段不重叠。浏览器视觉与交互验收在路演设备上另行执行。

# 六 八分钟路演脚本

以下为讲解词与操作节拍；演示、停顿和切换计入八分钟。实际语速与实机时间以彩排为准。

## 00:00至00:50 问题

“科研站的任务会变化。新增实验、设备维护和舱段替换，都可能使原来的布局不再合适。我们关注的是：设施建成以后，能否利用同一套搬运设备，让已有模块调整位置？”

## 00:50至01:40 背景与差异

“已有研究讨论过移动栖居舱和搬运平台。我们的切入点是一个预设的平台：把主要驱动机构集中到面板下方，让上面的模块保持被动。这样可能减少模块自带的运动部件，但也增加了平台建设、串行搬运和维修设计的要求。”

## 01:40至02:40 拆解原理

操作：开启软件分层，展示XY横梁、滑块、升降磁头和面板。

“下面是一套XY机构，上面是八个轻质模型。磁头移动到目标下面，靠近面板后拖动模块，到位后远离面板。这个升降只负责吸合和释放。画面中的分层用于看清结构，我们本轮没有做舱段垂直堆叠。”

## 02:40至04:00 基础换位

操作：关闭分层，选择基础任务，规划并播放；样机按实测节奏同步或独立演示。

“R1和R2要交换，但两个目标位都已被占用。我们先将R1放入等待区，再把R2搬到P1，最后将R1搬到P2。一次只搬一个模块，其他模块保持静止。完成后等待区重新空闲，可用于下一次任务。”

## 04:00至05:10 改变任务

操作：选择科研协作或维护调位，展示目标选择和计划列表；启用中央封闭区后重新规划。

“这里可以改变目标，而不仅是重复一段录像。软件会重新计算搬运顺序和路径。红色区域代表不可通过的区域。如果找不到满足尺寸约束的路径，系统应明确拒绝，而不是让模型穿过障碍。”

## 05:10至06:20 证据

“我们把证据分成两个层次。软件检查几何路径、顺序和目标状态；样机测量定位误差、成功率、牵引质量和释放效果。”展示本团队实测表；未测项目明确说“尚未测量”，不得读出建议目标作为结果。

## 06:20至07:15 局限与后续

“面板下方的布置可能减少直接暴露，但板缝和维护口仍然需要防尘。月面应用还需要解决承载、接口、温度变化和维修。我们会先验证桌面机制，再确定是否值得推进环境试验。载人移动与垂直搬运不在本轮成果范围内。”

## 07:15至08:00 价值与请求

“本项目把布局重构变成一个可以操作和测量的问题。下一步希望获得机械结构与空间环境方向的指导，评估共享平台在质量、可靠性和任务收益上是否有优势。本轮提交的是原理样机、仿真软件和测试记录。”

# 七 答辩问题与风险

| 可能的问题 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 创新在哪里 | 既有研究已涉及舱段移动。我们研究共享板下驱动与被动模块的组合及其取舍，尚不声称首创或优于全部方案。 |
| 为何称华容道 | 借用等待位周转的直观类比。单机构并不在数学上必然等同于传统华容道；我们的通道图和运动规则另行定义。 |
| 十年不进尘如何保证 | 当前没有这项证明。板下布置是降低暴露的设计方向；接缝、维护口和密封寿命均需测试。 |
| 磁吸是否承重 | 样机重量由面板支撑，磁耦合提供牵引。真实舱段的水平力传递、锁定和承载机构尚未设计验证。 |
| 有人时能否移动 | 本轮不验证载人移动，也不据活动分级宣称安全。接口断接、应急疏散和动态载荷需要独立研究。 |
| 单机构坏了怎么办 | 它会阻塞后续搬运，是明确的单点失效。实际系统需可维护设计、备件或冗余，并计入质量预算。 |
| 谁会买 | 潜在研究需求方包括相关科研团队与任务论证单位；目前未获得真实采购或投资承诺，下一步通过访谈与公开需求核实。 |
| 为什么更省钱 | 目前没有成本结论。应同时比较驱动数量、整个平台、发射质量、安装与维护开销。 |
| 如何实现防尘和供能 | 本轮未验证。正压吹气涉及气体消耗，太阳能铺设与搬运区可能冲突，均不能作为现成答案。 |

## 风险处理原则

实物牵引不可靠时先降低质量或速度并重新测量；无法通过就如实报告限制。软件无路径时保留失败状态并解释原因。路演不以“对手都不可行”代替数据，不以国家任务存在代替客户证据。

# 八 来源与交付清单

以下为修订时核对的公开来源。任务安排和合作数量按各来源的发布日期引用，提交前检查有无更新。

## [1] 国家航天局 2025年 国际月球科研站新动态

https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758844/n10663475/n10663516/c10668780/content.html

支持2035年前基本型、2045年前拓展型及当时合作数量；不证明本项目有买方。

## [2] NASA 2024 Assessing the Relocation of Artemis Foundational Lunar Surface Concepts

https://ntrs.nasa.gov/citations/20240002265

支持已有月面栖居设施搬迁与可分离移动平台研究，不能宣称所有现有方案布局固定。

## [3] NASA Lunar Dust Mitigation A Guide and Reference

https://ntrs.nasa.gov/citations/20220018746

支持避免、清除、容忍的综合取舍；不支持单靠板下布置保证十年零尘。

## [4] NASA 2020 Game Changing Development Program 访谈

https://www.nasa.gov/podcasts/small-steps-giant-leaps/small-steps-giant-leaps-episode-42-game-changing-development-program/

访谈提到Schmitt靴子类似凯夫拉材料的磨损。本路演删除了容易误引的精确材料与天数叙述。

## 本轮文件

可重构月球科研站项目策划与路演方案_修订版.docx：策划、边界、验收、路演与答辩。

月宫华容_三维仿真软件.html：内嵌三维库与规划器，双击本地打开，不依赖CDN。导出的JSON为软件运行记录。

仿真软件使用说明.md：使用步骤、限制与本机验收方法。源代码及自动检查脚本随工作目录保留。

## 实物完成后补交

材料与成本明细、连续测试原始记录、实际性能表、实机演示视频与静态步骤图。未经测试的项保持待验证。